附件2

第九届全国青年科普创新实验暨作品大赛

广东赛区复赛比赛规则

一、智慧社区命题

（一）各参赛队伍需在大赛官网按提示提交作品复赛材料（不能更换作品，只能在原作品上做小幅度的修改和完善），并请于5月22日24:00前将完善后的复赛材料+答辩材料、海报展示材料一起发送至联系人邮箱。

（二）答辩相关事项：答辩现场提供电脑、投影设备和音响。

（三）参赛团队就作品进行展示（10分钟），剩余1分钟时会有提示，超时将被打断。展示环节鼓励参赛队伍围绕参赛作品主题及内容选择恰当的演示形式，鼓励选手在答辩过程中重点展示作品创新点、技术点等专业水平（大学组）；作品创新点、技术点等，充分展示出参赛队伍在问题解决过程中的参与度（中学组）。作品陈述不设人数限制，凡报名参赛选手均可参加（不允许指导老师参与）。陈述过程可辅以视频、PPT等配合说明。作品演示说明：要求参赛作品（实物、模型或其他形式）能够体现其设计原理及主要功能。参赛团队接受评审团专家提问并回答（5分钟）。

（四）参赛作品要求

1.提交作品不得为本大赛往届全国总决赛获得一、二、三等奖的作品。

2.提交作品不得为教育部公布的全国性竞赛活动获得一、二、三等奖的作品。

3.大赛组委会将对提交的参赛作品进行抽样检查，重点对作品原创性等开展查新、查重审核。如有违规，一经查实，取消参赛资格。

（五）参赛纪律

1.答辩过程中，仅该参赛队伍的学生成员入场答辩，其他人员(包括分赛区领队、参赛队伍指导教师等)不得进入场内。

2.各参赛队伍须提前将答辩内容按要求提交组委会，答辩过程中不得对作品结构功能进行调整。参赛期间，参赛队伍自行保管参赛作品。

3.如对比赛有异议，可向大赛监审委员会反映。比赛现场服从大赛监审委员会的决定和指令。

二、未来太空车命题

（一）复赛任务

本命题要求各参赛队伍自行设计、制作、调试，完成未来太空车模型（以下称装置或作品），使其可以爬越障碍物，每轮比赛时限为180秒，在此时限内完成赛道行驶任务及获得分数最高者为优胜。

（二）限制条件

- 1.赛道要求

- （1）赛道材料为木板,其上表面需平铺粘贴140g/m2的复印纸，并在纸上标注出发线。赛道一端放置障碍物。

- （2）障碍物由多层木板叠加而成（木板厚度分别为lcm、5cm、10cm供组合不同的整数高度使用,且每块木板厚度偏差不超过0.2cm）。障碍物上表面需粘贴140g/m2的复印纸，并标注终点线；障碍物面向装置的坡面为90度垂直面，无需粘贴纸张。障碍物相对赛道固定，初始高度为5cm,每次挑战可增加lcm高度的倍数。

- （3）赛道尺寸如图1所示。赛道宽度40cm,出发区长40cm，出发线（BB'）至障碍物下边缘（CC'）40cm,障碍物上边沿线至终点线（DD'）距离40CM。终点线后面设一个通道，采用透明亚克力材质制作。通道高30cm,长度30cm(DE),宽度40cm(EE')，亚克力厚度小于lcm,通道后侧有挡板，通道上面有盖板且可以打开。

图1 赛道立体示意图

- 2.装置要求

- （1）装置的长、宽、高尺寸不超过25cm*25cm*25cm （初始尺寸），装置总质量不超过500g （包括动力装置）。

- （2）装置使用的电动机和电池由赛区承办单位统一提供。电动机：N20减速电动机,减速比100,数量 1个；电池：5号普通电池（圆柱状，单节电池标称电压为1.5V），数量4个。电子元件（只能是导线、开关、电池底座）及涉及运动的机械零件（如不可拆解的齿轮、齿条、轴等）可以自行采购。

- （3）除了上述指定采购的零部件，装置的其他部件均应由参赛者自行设计、制作。

- （4）装置的动力只能由电池提供，不能利用其他动力。装置中如果有橡皮筋、弹簧等可以储能的部件，出发前不可预先发生形变储能。

- （5）比赛时装置不能由人工控制或遥控，旦装置应该是整体一起运动，不能弹射、弹跳。

- 3.名词定义

- （1）着地点:装置与赛道或障碍物接触的点。

- （2）投影点:装置垂直投影落在赛道或障碍物上的点。

- （3）爬越成功:装置在规定时间内全部着地点在障碍物上，且至少有一个着地点过终点线DD'并能自主进入亚克力通道内。

- （4）检测盒:透明立方体亚克力盒子，立方体内部边长为25.2cm (误差范围土 0.1cm)，缺一个面。

- （5）初始尺寸合格:装置静止在赛道出发区内，在裁判员监督下，参赛队员手持检测盒罩住装置。如能够在1分钟内完全罩住装置，装置与检测盒没有任何接触点,且经裁判员判定确认，则初始尺寸合格。如果装置与盒子有接触或操作超时，则不合格。

- （6）如比赛时某未解释的名词存在疑义，由裁判长做出最终解释。

- 4.比赛规则

（1）装置从出发区域静止出发（不超过起点线），在3分钟时间内如果装置整体爬上了障碍物且任意一个有效着地点通过终点线并能自主进入亚克力通道内，则成绩有效。

（2）比赛开始前，需用检测盒测量装置尺寸、用高精度电子秤测量质量；装置的全部着地点及投影应在出发区（ABB'A'）范围内且不压线。

（3）在比赛规定时间内出现以下情况：过线之前用手接触装置、装置在行驶过程中驶离比赛区（装置全部着地点不在赛道内）、有零部件掉落、从障碍物上掉落且无法继续行驶、没有爬上障碍物、爬上障碍物但不能自主进入亚克力通道，成绩均无效。

- （4）现场如果出现争议，由仲裁委员会裁定。

（5）参赛作品无安全隐患。

（三）比赛流程与要求

1.准备阶段

全部参赛队伍各选派1名参赛选手进行抽签，确定赛场座次位置和比赛顺序。

2.制作阶段

（1）比赛制作时间为120分钟，参赛队伍须在规定时间内完成现场制作及测试。装置的电动机、电池以及赛道，由组织方统一提供。

（2）制作过程开始后，赛道测试开放，测试顺序先到先得、依次进行。每队最多测试3次，每次2分钟。制作时间结束，赛道测试关闭。场地监督裁判将在制作结束前15分钟进行提示。评委宣布制作时间结束后，所有参赛选手必须立即停止制作，否则取消参赛资格。

（3）裁判员对参赛队伍所带材料和工具进行检查，对不符合规则要求的统一收缴存放。

（4）制作结束后，各参赛作品需按大赛裁判要求统一保管存放，比赛开始前任何人不得触碰赛道。

3.比赛阶段

（1）比赛共有三轮，共设3条赛道，各选手根据抽签号码及现场指示到相应赛道进行比赛。每轮比赛前参赛队伍填报障碍物高度，参赛队伍第一轮攀爬高度规定为5cm，挑战成功后可以自行申报下一轮比赛障碍物高度，且每次挑战高度不得低于本队伍上一轮挑战高度。装置整体通过终点线并能自主进入亚克力通道内视为成功，可以进入下一轮挑战高度；下一轮挑战高度数值为(x=5+a)cm，其中a为正整数。如果挑战5cm失败，下一轮继续挑战5cm高度。按抽签顺序进行比赛。

（2）比赛前，参赛队伍对装置称重，由裁判员确认并记录后，自行将装置放置在出发区，装置的投影不能越过出发线，且不得压在出发线上。由参赛队伍用检测盒检查装置初始尺寸是否合格(注意检测时装置放置于赛道上，不能用手接触)，并由裁判员判断确认。如果初始尺寸合格，则进入后续比赛环节；如果初始尺寸不合格，则取消本轮比赛资格。

（3）比赛过程中，参赛队伍做好准备后向裁判员示意，选手可以用一只手靠近装置，听到裁判员“开始”命令时，参赛队伍自行启动开关。启动开关时不能调整装置位置、接触装置其他部位，否则本轮比赛无效。在“开始”命令前启动装置将被视为“误启动”并受到警告或处罚。

（4）比赛开始后，不得以任何理由中断或暂停比赛；装置行进过程中，选手不得触碰装置，否则本轮比赛无效；装置在比赛过程中，任意时刻装置至少有一个着地点；每轮比赛时长为180秒，裁判员示意结束比赛。此后，参赛队员应立即停止处于活动状态的装置。因停止不及时产生的得分无效。在裁判员确认得分前，任何人不能触碰和移动场上的装置状态。

（5）裁判员根据评分标准确认得分；如果装置在比赛计时结束前进入亚克力通道，且符合不扣分的情况(详见表1、表2），裁判员可以从侧面和顶部拍照后，示意参赛队伍提前终止比赛且打开盖板自行拿走装置；参赛队伍签字确认成绩。取走装置，离场时选择下一轮攀爬高度；参赛队伍携装置回到准备区，可对装置进行调整，可以换装电池，下次上场前由裁判员对装置重新进行检查和确认。

4.核定宣布成绩阶段

三轮比赛过后，由大赛组织方统计核定最终比赛成绩，在颁奖仪式上宣布比赛成绩。

5.比赛结束

大赛监审委员会处理申诉（或没有申诉情况），并最终确认成绩后，比赛结束，参赛选手按照要求有序疏散。

（四）成绩判定规则

1.成绩计算

（1）每支队伍取三轮比赛中最高得分作为该队伍最终比赛成绩。根据得分从高到低确定参赛队伍排名。如果两队比赛成绩相同，则装置质量(向上取整克数)小者排名在前。

（2）装置在规定时间内爬越成功，由裁判员根据下述公式计算比赛得分。

每次比赛的计分公式为：

得分=10x-y-zl-z2

其中，x为成功爬越障碍物的高度，以cm为单位计入数值；y是装置质量不符合要求扣分，质量每超过lg扣1 分(质量测量精度至少为O.lg，质量按向上取整数)；zl、z2是装置在亚克力通道中的扣分，详见表1、表2。

表1装置在通道中前后位置扣分表(zl)

| 内容 | 扣分 |
| --- | --- |
| 爬越成功的前提下，装置投影点全部落到DE区域之间 | 0 |
| 爬越成功的前提下，装置投影点部分落到DE区域之间 | 10 |

表2装置在通道中高度扣分表(Z2)

| 内容 | 扣分 |
| --- | --- |
| 装置高度方向不接触通道盖板 | 0 |
| 装置高度方向接触通道盖板 | 15 |

2.最终成绩

全部参赛队伍完成三轮比赛后，每队取最高成绩记为本队的最终成绩。若三轮均为无有效爬高，则该队最终成绩为零。

3.排名规则

（1）各参赛队伍最终排名按最终成绩数值由高到低的顺序依次进行排列以确定比赛名次，数值高者获胜。

（2）若两队或多队出现成绩相同情况，则按照比赛装置的重量为依据排序，重量轻者排名居前，若通过以上方式仍不能区分排名先后，则由赛事组织方根据排名情况决定是否通过加赛决定胜出者。加赛成绩仅决定成绩相同队伍的排名，不影响其他队伍的排名。

（五）纪律要求

1.制作与比赛时与比赛无关的人员（包括领队、辅导老师）不得进入赛场。

2.参赛选手严禁将手机等通讯设备带进赛场，否则取消参赛资格。

3.各参赛队伍在比赛各环节需在组织方要求的规定时间内完成，要服从现场评委的指令。

4.制作及比赛时，不得干扰破坏其他参赛队伍，否则取消该参赛队伍参赛资格。

5.如对比赛有异议可依据流程向大赛监审委员会提出申诉。